ÇOKLU PAYLAŞIMLI ÜRETİM PROGRAMI’NA KATILIM ŞARTLARI

ve

BAŞVURU FORMU

DOKÜMAN KODU: OMM-ŞR-ÇPÜ

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 24/01/2024

REVİZYON NO/TARİHİ: 000 – İlk Yayın

# İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	3

1.	KONU	4

2.	TANIM, TARİF VE KISALTMALAR	4

3.	KAPSAM	5

4.	Teknik Şartlar	5

5.	Önemli tarihler	6

# KONU

  - İşbu doküman, mikroakışkan uygulamalar ile mikro kalıplama, mikro kuyu dizileri, mikro temaslı baskı, mikro çoğaltma gibi hizmetlere ihtiyaç duyan şirket/kurum/kuruluş/kişilerin ve projelerinin bir araya getirilerek,  üretim sürecinde ortak pul ve maskelerin paylaşılması suretiyle, uygun maliyetli prototipleme hizmetinin Merkez tarafından verileceği Çoklu Paylaşımlı Üretim programının detaylarını ve bu programa başvuracak şirket/kurum/kuruluş/kişilerin başvuru şartlarını düzenlemektedir.

# TANIM, TARİF VE KISALTMALAR

| ÇPÜ | : | Çoklu Paylaşımlı Üretim |
| --- | --- | --- |
| Pul | : | Alttaş, wafer |
| Die | : | Üretim yapılacak/teslim edilecek parçaların her biri |
| Merkez | : | ODTÜ MEMS Merkezi |

# KAPSAM

Merkez tarafından program kapsamında verilecek ÇPÜ Hizmeti, temel olarak mikroakışkan uygulamalar ile mikro kalıplama, mikro kuyu dizileri, mikro temaslı baskı, mikro çoğaltma ve daha fazlası için SU-8 tabanlı ana yapıları kapsayacaktır.

# TEKNİK ŞARTLAR

  - Boyut Bilgisi

Gönderilen tasarımlar için 50 µm ve 150 µm olmak üzere iki farklı kalınlık seçeneği olacaktır. (Şekil 1)

Şekil 1. Tasarımlar için kalınlık seçenekleri

Pul üzerinde tasarımınıza uyan minimum alan seçilmelidir. Maksimum alan (22 cm2) limitini aşmadan birden fazla bölge kullanılabilmektedir.

Pulları kesmek için mekanik testere kullanılmakta olduğundan, tüm tasarımlar kesim çizgisi uyumlu olmalıdır. (Şekil 2) Bu nedenle kesim çizgisi tasarım ebatlarına göre uyarlanmayacaktır. Belirtilen kesim bölgelerine yerleştirilen tasarımlar daha fazla işlenmeyecek/kesilmeyecektir.

  - Üretim Koşulları

Zorlayıcı yüksek en-boy oranlı tasarımlar (yapıların genişlik-yükseklik oranının 1:5 oranından daha büyük tasarımlar) için üretimde herhangi bir optimizasyon yürütülmeyecektir.

Tasarım dosyaları .gds formatında sunulmalıdır.

  - Spesifikasyonlar

SU-8, 6" Silikon pullar üzerinde şekillendirilecektir (kalınlık: 650 ± 50 µm).

  - Çözünürlük

Genel tasarım kuralı: Tek katmanda kritik boyut 10 μm

  - Karakterizasyon

• Üretimi tamamlanan cihazlar ayrı ayrı test edilmeyecektir

• Genel optik inceleme yürütülecektir.

• Profilometre kullanarak silikon pul üzerinde oluşturulan yapıların genel boyut denetimi yapılacaktır.

Şekil 2. Pul kesim boyutları

# Diğer Şartlar

Teslim süresi temiz alandaki iş yoğunluğuna ve cihazların durumuna göre değişiklik gösterebilir.

# ÇPÜ Başvuru Formu

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Adresi: İrtibat No: Yetkili Kişi: Başvuru Tarihi: Talep edilen Kırmık No: ** (en fazla 3 kırmık seçebilirsiniz) Fiyatlandırma: Kırmık No; Kırmık ölçüleri (mm); Birim Fiyat ($). 1; 17; 35x20; 445. 2; 18; 20x20; 406. 4; 9; 14; 35x27.5; 255. 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 20x27.5; 65. Destek: İlgilenenler, sunulan program hakkında daha fazla bilgi için aşağıda verilen e-posta yoluyla iletişime geçebilirler. Başvuru Sahibi olarak burada belirtilen bilgilerin tam ve doğru olduğunu, herhangi bir değişiklik olması halinde en geç 2 işgünü içinde durumu Merkez’e bildireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Lütfen formu doldurarak imzalı ve kaşeli olarak e-posta yoluyla Merkez’imize iletiniz.

ONAYLIYORUM

# Sorumluluk Reddi

Yukarıda teknik şartları açıklanan Çoklu Paylaşım Üretim Programı pilot uygulama olup, ODTÜ MEMS Merkezi’nin özgün üretim yeteneklerini yansıtmamaktadır.